AEC显色液（双组分，即用型）

产品编号：1007

AEC显色液包括A、B两组分，A为AEC底物液，B液为过氧化氢。使用前混合。AEC显色液用于HRP标记的免疫印迹和免疫组化，可以产生红色产物，易于观察，因溶于乙醇，不能含有乙醇的溶液进行复染。用水溶性复染液和封片液，遇光褪色。

规格

本产品包装规格为10、20、50、100ml

| 包装规格(ml) | Sol A | Sol B |
| --- | --- | --- |
| 10 | 5 | 5 |
| 20 | 10 | 10 |
| 50 | 25 | 25 |
| 100 | 50 | 50 |

储存、运输和稳定性

显色液各组分在2~8℃原包装中可稳定12个月，将二者配制成工作液后，室温2~4小时内稳定，2~8℃稳定8小时，在此期间，试剂可能颜色变深，但是不会影响效能。

操作方法

免疫组化

加入过氧化物酶试剂后，洗玻片，在组织切片周围仔细擦拭，室温进行以下操作：

- 将A、B液各100ul加至玻片上，将标本覆盖，孵育数分钟，显微镜下观察显色程度

- 显色足够强后将玻片在去离子水中润洗5分钟，在切片周围仔细擦拭

- 复染和封固

注意

不要使用含乙醇的溶液进行复染和封固，因为AEC染色产物会溶于有机溶剂中，细胞质阳性细胞为玫瑰红或棕红色

免疫印迹或点印迹

印迹膜加过氧化物酶试剂后润洗印迹膜，室温按以下顺序操作

1. 在试管或平皿中配制AEC显色液，按所需量等量混合A、B液

2. 加配制好的底物液至印迹膜，孵育5~10分钟，直到阳性对照出现清晰的红色不溶性信号

3. 润洗印迹膜3次

观察结果

在印迹膜上出现玫瑰红-红色条带或斑点，硝酸纤维素膜可能有相对红的本底