生物素-酪胺信号放大试剂盒

产品编号：1016

生物素-酪胺信号放大系统可显著增强基于辣根过氧化物酶标记的ELISA和免疫组化的检测灵敏度，其原理是:生物素-酪胺在辣根过氧化物酶催化下被过氧化氢氧化,产物迅速共价结合在固定相蛋白质上,再用链亲合素/亲合素标记物检测生物素，根据标记物的不同(酶、荧光素等)通过显色、发光和荧光等信号检测完成测定。通过此技术,可显著提高检测的灵敏度和降低试剂的使用量。

本产品生物素增加了一个六碳长臂，减少空间位阻，较无臂生物素-酪胺反应更有效率。

规格 500T

试剂盒组成

| 组分名称 | 含量 |
| --- | --- |
| 生物素化酪胺 | 1mg（溶解于DMF,稳定剂） |
| 酪胺稀释液（过氧化氢溶液） | 50ml |

运输、储存和有效期

冷藏运输，生物素酪胺-20°C保存,过氧化氢溶液2~8°C保存，试剂盒稳定至少一年

使用前试剂准备

生物素-酪胺工作液：最佳工作浓度20ug/ml，现配先用，如：10ml 过氧化氢溶液中加入200ul生物素-酪胺。

过氧化氢溶液可自行配制：0.01M PB,0.15mol/L NaCl，pH7.4,或0.01M Tris-HCl,0.15mol/L  NaCl，pH7.4,加入0.01% H2O2。

使用方法（仅供参考）：

ELISA: 1.HRP标记物孵育；2.用洗涤液洗四遍；3.加生物素-酪胺工作液，每孔100ul, 室温孵育15～30分钟；4.用洗涤液洗四遍；5.加链亲和素/亲和素辣根酶室温孵育15～30分钟；6.用洗涤液洗四遍；7.加TMB底物显色15分钟。

免疫组化：1.HRP标记物孵育；2.用洗涤液洗四遍；3.加生物素-酪胺工作液，每张片子100-300ul, 室温孵育10分钟；4.用洗涤液洗四遍；5.加链亲和素/亲和素辣根酶室温孵育10分钟；6.用洗涤液洗四遍；7.加DAB底物显色数分钟