ABTS终止液（用于ELISA)

产品编号：1018S  ABTS终止液

ABTS ( 2,2'-联氮双(3-乙基苯并噻唑啉-6-磺酸)二铵盐, 2,2'-Azinobis (3-ethylbenzothiazoline -6-sulfonic Acid Ammonium Salt)在辣根过氧化物酶的作用下，与氧化剂H2O2反应生成蓝绿色产物。颜色的强弱与HRP的活性呈正比，从而可以用于检测基于HRP标记物的检测。

ABTS终止液可以使ABTS的颜色反应停止进行，以便于有充分的时间检测反应产物的OD值。

规格

本产品包装规格为100ml、500ml

运输、储存和有效期

常温运输， 18~26°C储存，在有效期内使用。 正常储存条件下自生产之日起有效期2年。

操作方法

- 冷藏储存的试剂需要先恢复到室温并摇匀后使用。

- 在酶标板中，ABTS显色液充分反应后（一般反应5~30分钟），每孔加100µl终止液，振荡混匀。

- 在酶标仪上检测吸光度，检测波长为405nm（参比波长490nm）。

注意事项

温度较低时试剂可能会有析出，恢复至室温（18~26°C）后使用。