酶标板干燥稳定剂

产品编号：2004

本产品用于免疫分析中包被蛋白质或抗体的表面，如微孔板、塑料株和玻片等。干燥后抗潮湿保存等，能显著提高ELISA板反复开封后的稳定性。

规格

本产品包装规格为100ml、500ml

运输、储存和有效期

常温运输(勿超过30°C)， 2～8℃储存，在有效期内使用。 正常储存条件下自生产之日起有效期2年。

使用方法

ELISA包被板的干燥：

- 将封闭后的酶标板洗涤1次以去除未结合或结合弱的蛋白质

- 甩掉洗涤液后，尽量拍净，但不要让板干燥，直接加入本品，每孔加入的量稍多于包被时所加入的体积，室温孵育15~30分钟

- 将孔中的液体吸出或甩掉，注意不要洗涤。

- 真空干燥2小时，或在干燥的环境中(建议相对湿度≤15%）过夜

- 加干燥剂密封于铝箔袋，2～8℃冷藏备用。

注意事项

- 本产品的pH 6.7左右

- 本产品经过过滤除菌，并添加0.05%ProClin300作为防腐剂。

- 经处理后的酶标板使用时不需要洗涤，直接使用。

- 本产品不含任何动物蛋白质，可以添加1%BSA、1%酪蛋白或1%明胶，作为封闭剂和干燥稳定剂使用。