胶体金干燥稳定剂

产品编号：2005

本产品用于干燥胶体金结合物，有助于提高胶体金结合物的热稳定性，配备合适的结合垫材料（建议使用聚酯膜),有良好的金释放性能。

本产品亦可用于其它标记物（乳胶和酶标记物）的干燥。

规格

本产品包装规格为100ml、500ml

运输、储存和有效期

常温运输(勿超过30°C)， 2-8°C储存，在有效期内使用，开封后注意防止细菌污染，必要时补加防腐剂（叠氮钠0.1%）。 正常储存条件下自生产之日起有效期2年。

使用方法

- 用喷金机器喷金时，将胶体金浓度调至50~100 OD, 量好体积后，与本产品1：1混匀，胶体金结合物终浓度是25～50 OD。以合适的量喷涂在胶体金结合垫上。

- 浸金法，将胶体金调到合适的浓度（1OD左右），与本产品9：1体积混匀（本产品为1）。

- 为了长期保存，将喷金或浸金的结合垫37℃干燥8小时以上，环境相对湿度≤25%，放置干燥剂并密封包装。

注意

- 本产品的基质溶液为0.01M PB pH7.4

- 本产品中含有经胶体金实验筛选的BSA

- 本产品经过过滤除菌，并添加0.05%ProClin300作为防腐剂。