辣根过氧化物酶稳定剂（HRP STABILIZER）

产品编号：2009

HRP 稳定剂对HRP标记的抗原或抗体有很强的保护作用，可以延长液体状态的HRP标记物的有效期。

规格

本产品包装规格为10ml、50ml、100ml、250ml、500ml

运输、储存和有效期

常温运输(勿超过30°C)， 2-8°C储存，在有效期内使用。 正常储存条件下自生产之日起有效期2年。

使用注意事项

- HRP稳定剂用于ELISA、WB、免疫组化以及所有应用HRP标记的实验，用于稀释HRP标记物。

- 本产品原浓度使用，稀释可能会降低产品的效能。

- 稳定剂中含有0.05%Tween 20。

- 本产品经过过滤除菌，并添加0.05%ProClin300作为防腐剂，如若进行分装，应使用洁净的容器，必要时可补充添加防腐剂（避免使用叠氮钠）。减少反复开盖次数或分装使用可有效避免细菌污染。

- 本品中不含血清蛋白成分，用户可根据需要另加BSA或其它蛋白质而不影响稳定剂活性。

产品效能

100ng/ml HRP标记的羊抗鼠37℃孵育2周可以保持90%以上的活性，4℃贮存1年以上仍能保持良好的抗体和酶活性，较许多市售同类产品稳定HRP效能更强。