MK BND-10防腐剂

产品编号：2013-2

MK BND-10 是生物试剂用防腐剂，用于替代叠氮钠和硫柳汞等危险或对环境有害的抑菌剂, MK BND-10的主要主要成分是10%的5-溴-5-硝基-1,3-二恶烷丙二醇溶液(5-Bromo-5-Nitro- 1,3-Dioxane 产品为无色或淡黄色透明液体,有特殊溴气味。

MK BND-10 是一种高效的抑菌剂、防腐剂,用于血细胞分析、生化分析和免疫分析的清洗剂、稀释液、缓冲液。

MK BND-10的抑菌效果不受有机物、非离子或阴阳离子表面活性剂的影响，不影响抗原抗体反应，对过氧化物酶和碱性磷酸酶无抑制作用。

含有-SH基团的物质，如半胱氨酸等，会降低抑菌活性。

规格

本产品包装规格为100ml

运输、储存和有效期

常温运输(勿超过30°C)， 2-8°C储存，在有效期内使用。 正常储存条件下自生产之日起有效期2年。

使用方法及注意事项

- 溶液在加入防腐剂之前最好用0.22μm的微孔滤膜过滤，除去溶液中的颗粒状物质和污染的细菌和霉菌，增强溶液的稳定性，有助于延长溶液的保存时间。

- 使用浓度为0.1～0.5%，每1000ml溶液，加入1.0~5.0ml本品。

- 防腐剂的最佳适用pH值5～8.5，高于9时防腐剂有效成分加快降解。

- 与其它防腐剂联用可以增强抑菌效果。

- 操作本产品应避免与皮肤直接接触，不小心接触皮肤后尽快用清水冲洗。

产品效能

对细菌、霉菌均有抑菌效果。