封闭液PBS/TBS, Gelatin

产品编号：2016-1 封闭液PBS Gelatin； 2016-2封闭液TBS Gelatin

本产品不用稀释直接使用，用于ELISA、蛋白印迹和免疫组化中封闭之用。也可用于稀释抗体，做抗体稀释液使用时，可根据需要添加0.05%吐温-20。

规格

本产品包装规格为100ml、500ml

运输、储存和有效期

常温运输(勿超过30°C)， 2～8°C储存，在有效期内使用。 正常储存条件下自生产之日起有效期2年。

使用方法

酶标板的封闭：

- 将包被抗原或抗体的酶标板吸除包被液。

- 用洗涤液洗涤1次，洗去未结合或结合弱的抗原或抗体。

- 加入本品，每孔加入量应稍大于包被量。

- 室温或37°C孵育30分钟。

- 如果包被的酶标板不马上使用，可密封酶标板，带着封闭液2～8°C储存,2周内使用，也可甩掉或吸除封闭液，将酶标板孔朝下在干净的吸水纸上拍干水分，真空干燥2小时，或在干燥的环境中(建议相对湿度≤15%）过夜，加干燥剂密封于铝箔袋，2～8℃冷藏备用，可稳定半年至三年。使用酶标板干燥稳定剂可进一步提高酶标板的稳定性。

- 洗涤液洗涤后可进行下一步实验。

- 本产品也可用于稀释抗体或标记物，作为抗体稀释液使用时，可根据需要添加0.05%吐温-20。

注意事项

- 本产品的基质溶液为0.01M pH7.4 PBS或0.025M pH7.4 TBS，含1%Gelatin，0.15M NaCl, 稳定剂。

- 根据免疫分析需要选择PBS和TBS系统，如果使用碱性磷酸酶标记，请选择TBS系统。

- 本产品适合生物素-亲合素系统

- 本产品经过过滤除菌，并添加0.05%ProClin300作为防腐剂。