山羊抗兔IgG(H+L), 亲和层析纯化，HRP标记

产品编号：3013

山羊抗兔IgG(H+L)是用兔IgG免疫山羊，经过亲和层析纯化得到的抗体，标记辣根过氧化物酶（HRP）。稀释液为0.01M pH7.4 PBS，含50%甘油、0.1%ProClin300和HRP稳定剂。

规格

本产品包装规格为0.1ml/1.0ml，浓度1.0mg/ml（以IgG浓度计）。

运输、储存和有效期

冷藏运输，-20°C储存，在有效期内使用。 正常储存条件下自生产之日起有效期2年。

- 注意事项

- 用前从-20°C取出抗体储存管，旋开抗体储存管之前低速离心数秒中,将盖子上的液体甩下。

- 吸取所需的量，然后迅速放回-20°C储存，有利于酶标记物的稳定。

- 应用

- 用于ELISA、WB和IHC等

- 建议使用效价，ELISA和WB 1:1000~10000, IHC 1:50~500, 根据情况选择合适的稀释度。