亲和素，FITC标记

产品编号：3058

亲和素又称卵白素或抗生物素，分子量为68000，pI 10～10.5；在pH9～13缓冲液中性质稳定，耐热并耐多种蛋白水解酶的作用。天然亲和素为碱性蛋白，由4个相同的亚单位构成4聚体；每个亲和素亚单位通过其结构中的色氨酸残基与生物素结合，1个亲和素分子存在4个与生物素分子结合位点，其结合常数（Ka）高 达1015mol/L。

通常，亲和素的活性单位是以亲和素结合生物素的量来表示的，即以能结合1ug生物素所需要的亲和素量为1个亲和素活性单位。一般1ug亲和素约含13～15个活性单位。

FITC标记的亲和素用于免疫荧光检测，与生物素标记的抗体配合，显著提高检测的灵敏度。

规格

0.1ml, 1.0ml溶于0.01M pH7.4 PBS中，含蛋白质稳定剂，50%甘油，亲和素-FITC的浓度为1mg/ml。

运输、储存和有效期

冷藏运输，-20°C储存，在有效期内使用。 正常储存条件下自生产之日起有效期2年。

- 注意事项

- 为减少开盖损失，开盖前请离心数秒钟，以使盖上的液体沉到管中。

- 应用

- 用于IHC等

- 建议使用效价，IHC 1:100~1000, 根据情况选择合适的稀释度。