His/IgGFc探针-HRP

产品编号：3090

His-探针-HRP是Ni2+活化的HRP，可以直接检测带有多聚组氨酸标签的重组融合蛋白或其它富含组氨酸的蛋白，也能够结合IgG抗体的Fc段。在高浓度促溶剂如8M尿素或6M盐酸胍不影响结合。

规格

本产品包装规格为0.1ml

运输、储存和有效期

冷藏运输，-20°C储存，在有效期内使用。 正常储存条件下自生产之日起有效期至少2年。如果不能短时间用完，请进行分装。避免反复冻融。

- 注意事项

- 为减少开盖损失，开盖前请在离心机离心数秒钟，以使盖上的液体沉到管底。

- 使用方法

- ELISA方法检测含多聚组氨酸蛋白

- 材料

- 包被缓冲液：0.1M碳酸盐，pH9.6

- 洗涤液：0.1M PB, 0.15M NaCl, pH7.2, 含0.05%吐温-20

- 封闭缓冲液：0.1M PB, 0.15M NaCl, pH7.2, 含1%BSA

- His探针-HRP工作液: 将His探针-HRP浓缩液在洗涤液中1:1000稀释

- 0.5M HCl，H2SO4或1MH3PO4

- 操作步骤

- 用包被缓冲液稀释含组氨酸蛋白5-20µg/mL，每孔100μL 4°C过夜或室温2小时

- 用洗涤液每孔200μL，洗涤3次

- 每孔200μL封闭缓冲液，37°C孵育30分钟

- 用洗涤液每孔200μL，洗涤3次

- 加His探针-HRP工作液，每孔100μL，室温孵育30分钟

- 用洗涤液每孔200μL，洗涤3次

- 每孔加TMB显色液100μL

- 每孔加50μL终止液0.5M HCl，H2SO4或1MH3PO4

- WB方法检测含多聚组氨酸蛋白

- 材料

- 洗涤液（TBST）：0.025M Tris-HCl, 0.15M NaCl, pH7.2, 含0.05%吐温-20

- 封闭缓冲液：0.025M Tris-HCl, 0.15M NaCl, pH7.2, 含1%BSA

- His探针-HRP工作液: 将His探针-HRP浓缩液在封闭缓冲液中1:5000稀释

- 含转移蛋白的硝酸纤维素膜

- TMB（沉淀性）（根据需要可以使用化学发光液）

- 操作步骤

- 1. 7.5 × 10cm2膜置于染色盒中，加10ml封闭液,室温封闭1小时

- 2. 用洗涤液TBST 15ml，振荡洗涤10分钟，洗涤2次

- 3. 加His探针-HRP工作液10mL，室温振荡孵育1小时

- 4. 用洗涤液TBST 15ml，振荡洗涤10分钟，洗涤2次

- 5. 加10ml TMB显色液（沉淀性）室温孵育5-30分钟

- 注意事项

- 1. 偶而蛋白质的折叠可能遮盖His标签影响检测，用3M硫氰酸盐处理可使His暴露。

- 2. 许多溶质包括非离子表面活性剂、尿素、乙二醇和二甲基亚砜不干扰反应，

- 3. 避免使用EDTA、咪唑和还原剂如二巯基乙醇，会影响探针与His标签结合。

- 4. 稀释液中避免使用叠氮钠，叠氮钠可抑制HRP活性。