SDS-PAGE样本处理液（还原5x）

产品编号：4014

用于SDS-PAGE样本处理

规格

本产品包装规格为1ml

运输、储存和有效期

冷藏运输， -20°C储存，在有效期内使用。 正常储存条件下自生产之日起有效期2年。

- 操作方法

- 样品处理液在使用前先恢复到室温，或37℃水浴，使内容物充分溶解。

- 按照每4份蛋白质溶液，加1份样品处理液，如果蛋白质浓度过高，用水适当稀释，按照4份稀释的蛋白质溶液加1份样品处理液，使样品的终浓度在0.5~1mg/ml范围。

- 如果样品是固体蛋白质，取5x样本处理液1份加4份水稀释成工作液，将固体蛋白质溶解于样本处理液工作液中，蛋白质的浓度0.5~1mg/ml。

- 强缓冲液中的蛋白质，如果pH不在 6.5左右，需要先进行透析。如果样本处理液由蓝色变黄色，说明样本呈酸性。

- 将配制好的样品在沸水浴中加热3~5分钟，使蛋白质变性。

- 冷却到室温后，在离心机上离心30秒，取上清上样。

- 。