WB膜再生液

产品编号：4022a

用于去除WB后的抗体，进行下一次的抗原抗体反应

规格

本产品包装规格为100ml

运输、储存和有效期

常温运输(勿超过30°C)， 2～8°C储存，在有效期内使用。 正常储存条件下自生产之日起有效期2年。

- 操作方法

- 将膜再生液加热到50°C。

- 将膜再生液加到一个带盖的小塑料盒中，取膜再生液覆盖膜。

- 将膜加入塑料盒，孵育50°C 45分钟，间歇震荡。

- 弃去液体，用水冲洗膜1～2分钟。

- 用TBST再洗5分钟。

- 进行封闭及后续步骤。