4%多聚甲醛固定液

产品编号：5002

溶液中的甲醛单体在水中处于吸水状态而成为甲二醇，后者与标本内的蛋白质通过“桥键”连接，形成不溶性的聚合物，这种反应是可逆性的反应。本品中有缓冲剂的存在，使固定液呈中性或弱碱性，从而抑制福尔马林色素的形成。

本品用于，免疫组化和原位杂交等实验。

规格

本产品包装规格为100ml

运输、储存和有效期

密封、4℃保存。按规定的保存条件下有效期两年。开启使用后，不宜长期保存，建议分装-20℃保存，分装后在4℃使用时间不超过一个月。

- 操作方法

根据组织类型及实验目的选择合适的固定液浓度。固定细胞时多聚甲醛固定液与含细胞的PBS按不同比例混合，最终多聚甲醛浓度1～4%范围，在冰上固定15～30分钟，用PBS洗两次。