柠檬酸抗原修复液

产品编号：5007

在免疫组织与免疫细胞化学染色中，经福尔马林等醛基固定液固定的标本，常会产生醛基与抗原不同程度的交联，使抗原决定簇被遮盖，影响抗原与相应抗体的结合。采用高温加热抗原修复处理，使抗原决定簇暴露抗原，从而增加免疫组化染色的强度。柠檬酸抗原修复液是最常用的IHC抗原修复液。

规格

本产品包装规格为100ml（100x）

运输、储存和有效期

常温运输(勿超过30°C)， 2-8°C储存，在有效期内使用。 正常储存条件下自生产之日起有效期2年。

操作方法

- 沸水浴热修复：切片脱蜡至水后，放入盛有抗原修复液（工作液）的容器中，并将此容器置于盛有一定数量自来水的大器皿中，电炉上加热煮沸，从小容器的温度到达92℃~98℃起开始计时15~20分钟，然后端离电炉，室温冷却20~30分钟，蒸馏水冲洗，PBS洗接续后面步骤。

- 微波炉热修复：切片脱蜡至水后，蒸馏水冲洗2分钟×3。将切片放入盛有抗原修复液的容器中，置微波炉内加热使容器内液体温度保持在96℃~98℃之间并持续15~20分钟。取出容器，室温冷却20~30分钟，蒸馏水冲洗，PBS洗，接续后面步骤。

- 高压热修复：将适量的抗原修复液（工作液）注入不锈钢压力锅中加热至沸腾。切片置于金属架上，放入锅内，使切片位于液面以下，盖锅压阀。当压力锅开始慢慢喷气时（约加热5~6分钟后），计时1.5~2.5分钟，然后将压力锅端离热源，室温冷却15分钟，取下气阀，打开锅盖，切片冷却至室温。蒸馏水冲洗，PBS洗，接续后面步骤。

注意事项:

- 脱蜡，水化的切片，应避免因切片干燥，而至非特异性染色。

- 本产品经稀释而成的工作液不宜长期保存。

- 操作加热、高压力设备，应注意安全。

- 请勿将金属制品放入微波炉中。