EDTA抗原修复液（50x）

产品编号：5008

细胞或组织用醛类固定液固定后，醛基与蛋白质的交联会遮蔽原有的抗原位点，不能有效地与抗体结合而导致免疫染色时信号减弱。
      本抗原修复液采用了广泛使用的EDTA，可以有效去除醛类试剂导致的蛋白交联，充分暴露抗原位点，改善免疫染色效果。
      抗原修复可极大改善石蜡切片的免疫染色效果，对于冰冻切片的染色效果很多文献资料表明也有显著改善。

规格

本产品包装规格为100ml

运输、储存和有效期

常温运输(勿超过30°C)， 2-8°C储存，在有效期内使用。 正常储存条件下自生产之日起有效期2年。

- 操作方法

- 按所需要的量将浓缩EDTA抗原修复液1:50稀释成工作液。

- 沸水浴热修复：切片脱蜡至水后，放入盛有抗原修复液（工作液）的容器中，并将此容器置于盛有一定数量自来水的大器皿中，电炉上加热煮沸，从小容器的温度到达92℃~98℃起开始计时15~20分钟，然后端离电炉，室温冷却20~30分钟，蒸馏水冲洗，PBS洗接续后面步骤。

- 微波炉热修复：切片脱蜡至水后，蒸馏水冲洗2分钟×3。将切片放入盛有抗原修复液的容器中，置微波炉内加热使容器内液体温度保持在96℃~98℃之间并持续15~20分钟。取出容器，室温冷却20~30分钟，蒸馏水冲洗，PBS洗，接续后面步骤。

- 高压热修复：将适量的抗原修复液（工作液）注入不锈钢压力锅中加热至沸腾。切片置于金属架上，放入锅内，使切片位于液面以下，盖锅压阀。当压力锅开始慢慢喷气时（约加热5~6分钟后），计时1.5~2.5分钟，然后将压力锅端离热源，室温冷却15分钟，取下气阀，打开锅盖，切片冷却至室温。蒸馏水冲洗，PBS洗，接续后面步骤。

注意事项:

- 脱蜡，水化的切片，应避免因切片干燥，而至非特异性染色。

- 本产品经稀释而成的工作液不宜长期保存。

- 操作加热、高压力设备，应注意安全。

- 请勿将金属制品放入微波炉中。