苏木精染液（低浓度）

产品编号：5024

苏木素为碱性天然染料，可使细胞核着色。细胞核内染色质的成分主要是DNA，在DNA双螺旋结构中，两条核苷酸链上的磷酸基向外，使DNA双螺旋的外侧带负电荷，呈酸性，很容易与带正电荷的苏木素碱性染料以离子键或氢键结合而被染色。苏木素在碱性溶液中呈蓝色，所以细胞核被染成蓝色。

用于细胞学染色，特别是脱落细胞染色。

规格

本产品包装规格为100ml,500ml

运输、储存和有效期

常温运输，室温避光保存,有效期12个月。

操作方法

1. 95%乙醇固定15分钟。

2. 50%乙醇，10～20次浸入。

3. 蒸馏水，10～20次浸入。

4. 苏木精染液，1～4分钟。

5. 换两次蒸馏水，每次浸入10～20次。

6. 蓝化：0.5～1%氨水，1分钟，涂片应该变蓝色。

7. 换两次蒸馏水，每次浸入10～20次。

8. 换两次95%乙醇，每次浸入10～20次。

9. OG-6染液，1～2分钟。

10. 换三次95%乙醇，每次浸入10～20次。

11. EA-50染液，4～10分钟。

12. 换三次95%乙醇，每次浸入10～20次。

13. 换三次二甲苯，每次1分钟。

14. 封片。