OG-6

产品编号：5032

OG-6是一种胞浆复染液，用于临床细胞学的巴氏染色法。浸入OG-6后，所有细胞的胞浆都被OG染色，但只有致密物质能保留染料。在巴氏染色中，伊红和亮绿（EA)替代OG与非致密胞浆物质的结合，但不能替代与亚显微结构中的物质如角蛋白的结合。

用于巴氏染色。

规格

本产品包装规格为100ml,500ml

运输、储存和有效期

常温运输，室温避光保存,有效期12个月。

巴氏染色法

1. 95%乙醇固定15分钟。

2. 自来水润洗。

3. Gill’s苏木精染液，1～4分钟（不同的苏木精染液所用时间不同）。

4. 用自来水润洗。

5. 95%乙醇，浸入10次。

6. OG-6染色1.5分钟。

7. 95%乙醇，浸入10次。

8. EA-50染色2.5分钟。

9. 两次95%乙醇，每次浸入10次。

10. 无水乙醇1分钟。

11. 换两次二甲苯，每次2分钟。

12. 封片。