水性封固剂(含PVP抗褪色剂和荧光衰减)

产品编号：5038

免疫组化染色AEC,BCIP/NBT和AP-Red等显色剂显色及复染后的封固,不能使用中性树胶,因中性树胶内含有二甲苯溶液,可使阳性终产物褪色，在此情况下应该使用水性封固剂。本产品主要成分是聚乙烯吡咯烷酮，另含有抑制荧光衰减成分，可以作为免疫荧光用封固剂，也可作为一般水性封固剂使用。

封固剂的折射率大于1.46。可用于免疫组化AEC,BCIP/NBT和AP-Red等显色剂显色及复染后的封固，也可用于免疫荧光的封固。

规格

本产品包装规格为10ml/瓶

运输、储存和有效期

常温运输(勿超过30°C)， 2-8°C，避光储存，在有效期内使用。 正常储存条件下自生产之日起有效期1年。

- 操作方法

- 尽量吸净染色完毕后的液体，滴一滴封固液于组织片上

- 盖上盖玻片，让切片接触封固液，尽量避免气泡。

- 树胶封闭盖玻片边缘。

注意事项:

- 封固剂发生浑浊或过粘，不能使用

- 若希望高透明度，可等待数日用树胶封闭盖玻片边缘。