脱盐柱

产品编号：6001-0.5ML

填料颗粒直径在40-80μm，将大分子（如蛋白质）与盐分离开来，几乎等体积回收，样品不会被稀释，可以在出色地完成蛋白质脱盐的同时保持极高的回收率。代替比较耗时的传统透析处理，以达到快速纯化蛋白/置换缓冲液的目的。

用于蛋白质缓冲液的置换，如盐析法纯化抗体实验用于去除硫酸铵。

规格

本产品包装规格为0.5ml，上样量10~50μl

运输、储存和有效期

常温运输(勿超过30°C)， 2~30°C储存于20%乙醇

- 操作方法

- 将除盐柱反转数次悬起树脂，10000rpm离心5分钟，更换接收管，或将内液体弃去。

- 取下上盖，然后旋开下盖，加入0.5ml所需替代的缓冲液，将树脂悬起。

- 10000rpm离心5分钟，使液体流入接收管中，更换新的接收管。

- 在凝胶上加样品10~50μl，10000rpm离心5分钟，使液体流入接收管中，接收管中为置换缓冲液的蛋白质样品。

- 20%乙醇置换层析柱中置换缓冲液；

- 旋紧下盖，盖上上盖，以备以后使用。