考马斯亮兰G-250

产品编号：6006

考马斯亮兰G-250，在酸性溶液中与蛋白质结合，使染料的最大吸收峰(lmax)的位置，由465nm变为 595nm，溶液的颜色也由棕黑色变为兰色。通过测定595nm处光吸收的增加量可知与其结合蛋白质的量。考马斯亮兰G-250主要是与蛋白质中的碱性氨基酸(特别是精氨酸)和芳香族氨基酸残基相结合。

在进行蛋白质过除盐柱时，可用本试剂检测蛋白质是否流出。

规格

本产品包装规格为100ml

运输、储存和有效期

常温运输(勿超过30°C)， 2-8°CB 避光储存，在有效期内使用。 正常储存条件下自生产之日起有效期1年。

- 操作方法

- 1. 蛋白质的定量检测

1.1 制作标准曲线

| 试管编号 |  | 0 |  | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准蛋白溶液（mL） |  | 0 |  | 0.01 | 0.02 |  | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
| 0.15mol/L NaCl（mL） |  | 0.1 |  | 0.09 | 0.08 |  | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
| 考马斯亮蓝G250（mL） |  | 5mL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 摇匀，1h内以0号管为空白对照，在595nm处比色 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A595nm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

取7支试管，按下表平行操作。

绘制标准曲线：以A595nm为纵坐标，标准蛋白含量为横坐标，在坐标纸上绘制标准曲线。

1.2 未知样品蛋白质浓度测定

测定方法同上，取合适的未知样品体积，使其测定值在标准曲线的直线范围内。根据所测定的A595nm值，在标准曲线上查出其相当于标准蛋白的量，从而计算出未知样品的蛋白质浓度(mg/mL)。

2. 蛋白质样品过除盐柱检测

取微孔板（96孔酶标板条），每孔加入200ul考马斯亮蓝G250溶液，备用，除盐过柱时，每管样品取20ul加到微孔板孔中，如立刻变蓝，说明含有蛋白质；如不变，则没有蛋白质。

- 注意事项

- K+、Na+、Mg2+离子、Tris缓冲液、糖和蔗糖、甘油、巯基乙醇、EDTA等均不干扰此测定法。

- 由于各种蛋白质中的精氨酸和芳香族氨基酸的含量不同，因此考马斯亮蓝染色法用于不同蛋白质测定时有较大的偏差，在制作标准曲线时通常选用与待测蛋白质相类似的蛋白质，以减少这方面的偏差。

- 主要的干扰物质有：去污剂、 Triton X-100、十二烷基硫酸钠(SDS)等

- 在试剂加入后的5-20min内测定光吸收，因为在这段时间内颜色是最稳定的。

- 测定中，蛋白-染料复合物会有少部分吸附于比色杯壁上，测定完后可用乙醇将蓝色的比色杯洗干净。

- 利用考马斯亮蓝法分析蛋白必须要掌握好分光光度计的正确使用，重复测定吸光度时，比色杯一定要冲洗干净，制作蛋白标准曲线的时候，蛋白标准品最好是从低浓度到高浓度测定，防止误差。