HRP标记试剂盒（微量蛋白质标记）

产品编号：6012-2

活化HRP的醛基与IgG抗体的氨基反应形成酰胺键，从而将HRP标记到IgG抗体上。

本试剂盒提供标记5x (10～100µg)IgG抗体。

规格

试剂盒组分

- 活化HRP：100µg  5支。

- 标记缓冲液5ml。

- 反应增强剂1支。

4. 储存液1000µl。

试剂盒不提供需要自备或单独购买的材料和设备

1. 超滤管500µl（MWCO=10K）1支 。

运输、储存和有效期

冷藏运输，2～8°C储存，置于-20°C可更好保持酶活性，用前恢复室温。 有效期1年

操作方法

- IgG的准备

1.1.检查IgG是否适合标记，见考表1.

表1. 待标记抗体与标记试剂盒的兼容性及处理方法

| 成分 | 是否适合标记和所需处理 |
| --- | --- |
| 叠氮钠 | 置换缓冲液（步骤1.2）（叠氮钠可使过氧化物酶失活） |
| 甘油 | 10%以下，继续进行步骤2（低含量的甘油对标记的影响可以忽略） |
|  | 大于10%，置换缓冲液（步骤1.2）（甘油含量过高,影响标记效率） |
| Tris | 置换缓冲液（步骤1.2）（Tris所含氨基与酶反应，影响抗体标记） |
| 甘氨酸 | 置换缓冲液（步骤1.2）（甘氨酸所含氨基与酶反应，影响抗体标记） |
| BSA或明胶 | 4xIgG(µg量)：继续进行步骤2（杂蛋白控制在一定浓度下标记可以接受） |
|  | 高于4xIgG(µg量)：不能标记，需纯化IgG（杂蛋白含量太高，严重影响抗体标记） |
| 腹水 | 不能标记，需纯化IgG（杂蛋白含量太高，严重影响抗体标记） |
| 血清 | 不能标记，需纯化IgG（杂蛋白含量太高，严重影响抗体标记） |
| 杂交瘤上清 | 不能标记，需纯化IgG（杂蛋白含量太高，严重影响抗体标记） |

抗体的纯度对标记效率有很大影响，如果是购买的抗体，请向供应商了解内含成分。高纯度的抗体可获得比较好的标记效果。BSA或明胶低于4倍IgG µg量，甘油不高于10%可以可以直接进行标记。抗体中含有Tris, 甘氨酸或过多的甘油，首先要进行缓冲液的置换，去除这些成分。如果含有的BSA或明胶超过4倍IgG的µg量，或是血清、腹水和杂交瘤上清液，需要先纯化IgG，可用蛋白A亲和层析柱或其他纯化试剂。

抗体的适宜浓度是1～10mg/ml，,抗体浓度高，标记率高，低于此浓度会明显降低标记率，需要进行浓缩操作。

1.2. 抗体浓缩和液体置换：

1.2.1.在超滤管中加入适量的抗体溶液，离心，超滤管中残留的部分为浓缩抗体。

1.2.2.如果操作目的是浓缩抗体，继续操作1.2.3，如果目的是去除干扰标记的分子，加反应缓冲液于超滤管中，离心，直到抗体浓缩到浓度在1~10mg/ml。

1.2.3.在超滤管中加入适量的标记缓冲液，使抗体的浓度为1~10mg/ml, 用移液器不断洗吹膜上的蛋白质使之混匀，注意不要刺到膜。

1.2.4．将抗体溶液转移到装有活化辣根过氧化物酶的管中。

2.抗体标记

2.1使用浓度1~10mg/ml抗体进行标记，取抗体100µg(相当于10~100µl如果抗体是冻干的，加入适量的标记缓冲液)于活化HRP的管中，混匀，加入10µl的标记缓冲液。

2.2室温、避光孵育3小时，间隔涡旋混匀。

2.3加1/10反应体积的反应增强剂到标记反应管中。

2.4涡旋混匀，室温黑暗孵育15分钟。

2.5加10µ储存液到反应管中。

2.9涡旋混匀，室温黑暗孵育15分钟。

2.10抗体已标记好，可以直接使用；也可用超滤管进一步纯化。如长期保存，可加等量甘油，混匀后-20℃保存。

注意事项

1.叠氮钠是HRP的抑制剂，因此，避免使用叠氮钠作为缓冲液和HRP标记物的防腐剂。

2.标记操作中HRP与IgG的摩尔比为4:1，可以通过增加或减少摩尔比可以增加或降低标记率。

3.同样量的抗体，减少反应体积（相对增加反应浓度）可以增加反应效率。

4.标记后通常可以直接使用。HRP结合物的进一步纯化可以降低非特异反应。非结合HRP可以通过凝胶过滤或亲和层析的方法除去。