小鼠IgG ELISA检测试剂盒

产品编号：8304

包被抗小鼠IgG Fc抗体的酶标板中加入腹水或杂交瘤培养上清，腹水或培养上清中的小鼠IgG与酶标板中的抗体结合，洗板洗去未结合的部分，再加入HRP标记的抗小鼠IgG抗体，洗去未结合的部分，加底物TMB显色，TMB的颜色与小鼠IgG的浓度成正比，通过标准品的检测结果绘制标准曲线，计算未知标本的浓度。

杂交瘤在选择培养后大约10-14天，通过细胞传代换液HT培养基，使氨基蝶呤不断被稀释，通过2-3周过渡到普通培养基培养。

本产品用于检测小鼠腹水或杂交瘤培养上清中IgG的浓度

试剂组分

- 抗小鼠IgG（Fc）包被板

- 小鼠IgG标准品

- HRP标记抗鼠IgG（抗小鼠κ-POD, 抗小鼠λ-POD）

- 洗涤液（20x）

- TMB显色液

- 终止液

规格

100ml/瓶

运输、储存和有效期

冷藏运输，-20°C储存，避光，在有效期内使用。 正常储存条件下自生产之日起有效期2年。

使用方法

标准曲线

1000ng/ml, 200ng/ml, 100ng/ml, 50ng/ml, 25ng/ml, 12.5ng/ml, 6.25ng/ml

稀释培养上清（大约1:100～1:1000）和腹水（1:10,000～1:100,000），使其小鼠IgG的水平落在25 - 80 ng/ml

The mouse-IgG ELISA shows no cross-reactivity with other Ig-classes from mouse or bovine-IgG (0.1 %). Signals of all IgG-subclasses from mouse (IgG1, IgG2a, IgG2b and IgG3) can be detected independently of the type of light chains ( or ). In contrast, other Ig-subclasses (IgM, IgA, etc.) will not be detected with this assay

In the procedure described the assay shows a detection limit of approx. 10 ng IgG/ml.