细胞冻存液

产品编号：8605

本产品直接使用，将待冻存的细胞收集后，加入适量冻存液混匀即可进行冻存，适用于绝大部分的哺乳动物细胞冻存

细胞冻存是细胞保存的主要方法之一。利用冻存技术将细胞置于-196ºC的液氮中低温保存，可以使细胞暂时脱离生长状态而将其细胞特性长期保存起来，在需要的时候再复苏细胞用于实验。

本产品经过细胞冻存及复苏实验检测。

规格

100ml/瓶

运输、储存和有效期

冷藏运输，-20°C储存，避光，在有效期内使用。 正常储存条件下自生产之日起有效期2年。

使用方法：

1.细胞冻存液使用前4°C融化。

2.收集待冻存的细胞，计数细胞数量，离心后弃去上清，沉淀加入适量的冻存液，并充分混匀，使细胞浓度为1×106-1×107/ml，分装成1ml/支进行冻存

3.冻存步骤可根据各自实验室条件，选择冻存盒冻存或逐级降温冻存的方法。

4.冻存细胞原则是缓慢冻存，避免冻存过程中降温速度太快造成细胞的死亡。

相关产品

| 产品编号 | 添加剂 | 规格 |
| --- | --- | --- |
| 8601 | 200mM L-丙谷二肽溶液(100x) | 100 ml |
| 8602 | 200Mm L谷氨酰胺(100x) | 100 ml |
| 8603 | 1M HEPES(40x~100x) | 100 ml |
| 8604 | 100mM丙酮酸钠溶液(100x) | 100 ml |